## Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

## 1.Szczegółowa specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

- 25szt. Komputerów +(Win11PRO wesja EDU)

- 25szt. monitorów z systemem mocowania komputerów za monitorem

- 1szt AP mesch hi-fi 6 kat (AP TPlink)

- 1szt. kontroler TPlink AP OC300 Omada Cloud)

- 1szt switch TP-link minimum 28 portów 1Gb ze wsparciem Omada Cloud.

- 1 szt. UPS1500-2000VA 900W czysta sinusoida

- 1 szt. monitor interaktywny Optoma 3651RK 65 cali,

Oprogramowania:

- Microsoft Windows Serwer 2022 standard+40 licencji na stanowiska (wersjs EDU)

- Microsoft Office 2021 PRO (wersja EDU) 25 licencji

Jednostka edukacyjna - VAT 0% należy uwzględnić w ofercie.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, zawierać pełne wyposażenie, gwarancje, oprogramowanie, instrukcje w języku polskim konieczne do uruchomienia i pracy sprzętu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

| Lp. | Nazwa (ilość) | Wymagania techniczne minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komputery PC (25szt.) | 24 komputery uczniowskie: - Wymiary nie przekraczające 200x200x100mm (możliwość montażu za monitorem) - Procesor i5 12tej generacji - Wi-fi 6 gen - SSD mninmum PCIe MVMe 3.0x4 480GB - DDR minimum 16GB - Windows 11pro (licencja dla edukacji) - Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) - klawiatura + mysz 1 komputer nauczycielski: - Wymiary nie przekraczające 200x200x100mm (możliwość montażu za monitorem) - Procesor i5 12tej generacji - Wi-fi 6 gen - SSD minimum PCIe MVMe 4.0x4 minimum 1TB - DDR minimum 32GB - Windows 11pro (licencja dla edukacji) - Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) - klawiatura + mysz Certyfikaty, normy i standardy: wyprodukowany został przez podmiot posiadający certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy jakościowej ISO 9001:2008 lub nowszej spełnia wymagania dyrektywy środowiskowej RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych posiada deklarację zgodności CE |
| 2. |  | Monitory (25szt.) | 24 monitory uczniowskie - Przekątna ok 24cale - full HD (1920x1080) - system mocowania komputera za monitorem oraz regulacji ekranu na wysokość - Przekątna min 24cale 1 monitor nauczycielski - j.w. + dodatkowo - Głośniki wbudowane - Kamerka wbudowana (lub osobno w zestawie ) - FullHD - Mikrofon stereo - Kompresja H.264 Certyfikaty, normy i standardy: wyprodukowany został przez podmiot posiadający certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy jakościowej ISO 9001:2008 lub nowszej spełnia wymagania dyrektywy środowiskowej RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych posiada deklarację zgodności CE |
| 3. |  | Urządzenia sieciowe + Zasilanie ups (4 szt) | - 1szt Access Point TP-link hi-fi 6 zgodny z Mesh Omada Cloud 3000Mb/s - 1szt kontroler TP-link AP OC300 Omada Cloud - 1szt switch TP-link minimum 28 portów 1Gb ze wsparciem Omada Cloud. - 1 szt. UPS1500-2000VA 900W czysta sinusoida |
| 4. |  | Oprogramowanie: | - Microsoft Office 2021PRO (dożywotnia licencja dla edukacji – 25 stanowisk) - Microsoft Windows Serwer 2022 standard 16 core (wersja dla edukacji) - licencje CAL na 40 stanowisk (wersja dla edukacji) |
| 5 |  | Monitor interaktywny Optoma (1szt.) | ##### Rozmiar (przekątna) 65" ##### Podświetlenie LED ##### Rozdzielczość 3840x2160 ##### Współczynnik kontrastu minimum 1200:1 ##### Contrast ratio (dynamic) minimum 4000:1 ##### Kąty widzenia 178° ##### Czas reakcji 8ms - RAM minimum 3GB - Dysk minimum 16GB ##### Szkło Hartowana, przeciwodblaskowa / odporna na odciski palców #### System Operacyjny: ##### Wersja systemu Android 8.0 lub nowszy |